Objectif

Permettre à 3 VM de :

- communiquer entre elles

- (optionnel) accéder à Internet

- rester isolées du réseau physique

Schéma de principe

Option recommandée (cas standard)

🔹 Réseau interne + NAT (2 cartes réseau par VM)

✔ Communication entre VM
✔ Accès Internet
✔ Isolation du LAN physique

Étape 1 — Configuration réseau VirtualBox

Pour chacune des 3 VM :

Carte 1 — Réseau interne

- Activer la carte réseau

- Mode : Réseau interne

- Nom du réseau : intnet-lab (identique pour les 3 VM)

Carte 2 — NAT

- Activer la carte réseau

- Mode : NAT

📌 Résultat :

- Carte 1 → réseau privé VM ↔ VM

- Carte 2 → accès Internet

Remarque : l'ordre Carte 1 / Carte 2 peut être inversé selon tes VMs. Ce qui compte : (1) les 3 VMs partagent le même Réseau interne (nom strictement identique : intnet-lab), (2) au moins une carte en NAT pour l'accès Internet (optionnel). Côté OS, vérifie toujours quelle interface correspond à quelle carte (Linux : ip a ; Windows : ipconfig).

Étape 2 — Adressage IP (réseau interne)

Choix recommandé : IP statiques

Exemple (réseau 192.168.100.0/24) :

| VM | Interface | Adresse IP | Masque |
| --- | --- | --- | --- |
| VM1 | intnet | 192.168.100.10 | 255.255.255.0 |
| VM2 | intnet | 192.168.100.11 | 255.255.255.0 |
| VM3 | intnet | 192.168.100.12 | 255.255.255.0 |

⚠️ Pas de passerelle sur l’interface interne

La passerelle restera sur l’interface NAT.

Étape 3 — Configuration IP (exemples)

Linux (Netplan – Ubuntu)

Exemple (adapter enp0s3/enp0s8 selon ip a) :

network:

version: 2

ethernets:

enp0s3:   # Réseau interne (intnet-lab)

addresses:

- 192.168.100.11/24

enp0s8:   # NAT (Internet)

dhcp4: true

Appliquer :

sudo netplan apply

Linux (NetworkManager – Debian / RHEL)

nmcli con mod "Wired connection 2" ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.100.11/24

nmcli con up "Wired connection 2"

Windows

- Panneau de configuration → Carte réseau

- IPv4 → Adresse statique

- Pas de passerelle sur la carte interne

Étape 4 — Vérifications

Depuis chaque VM :

ping 192.168.100.10

ping 192.168.100.11

ping 192.168.100.12

Accès Internet :

ping 8.8.8.8

Dépannage - problèmes rencontrés et solutions

1) VirtualBox - options grisées / suppression impossible (VM "locked")

Symptômes : impossible de modifier certains paramètres (chipset, cartes réseau), et/ou supprimer/déplacer la VM. VBoxManage peut renvoyer VBOX_E_INVALID_OBJECT_STATE (machine locked).

Cause : un processus VirtualBox garde un verrou (VBoxSVC, VirtualBoxVM, VBoxHeadless) ou la définition de VM est incohérente.

Résolution :

- Fermer VirtualBox.

- Terminer les processus : VirtualBox.exe, VirtualBoxVM.exe, VBoxHeadless.exe, VBoxSVC.exe (Gestionnaire des tâches).

- Puis, dans un terminal admin Windows :

"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" list vms

"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" unregistervm <UUID>

- Si le verrou revient : redémarrer Windows puis relancer la commande.

- Si besoin : recréer une VM propre en réutilisant le disque .vdi existant.

2) Ubuntu Server - warning Netplan "permissions too open"

Symptôme : netplan apply affiche un WARNING indiquant que /etc/netplan/*.yaml est trop accessible.

Résolution :

sudo chmod 600 /etc/netplan/01-netcfg.yaml

sudo chown root:root /etc/netplan/01-netcfg.yaml

sudo netplan apply

3) Ubuntu Desktop - "Échec de connexion" (NetworkManager) sur la carte Réseau interne

Symptômes : GNOME indique "L'activation de la connexion réseau a échoué" ; nmcli montre enp0s3 déconnecté et une connexion de type netplan-enp0s3.

Cause : conflit de configuration entre Netplan et NetworkManager (plusieurs fichiers Netplan actifs), et/ou clé Netplan invalide (never-default / ipv4-never-default).

Résolution : garder un seul fichier Netplan Desktop et laisser NetworkManager gérer le réseau :

- Conserver /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml (ou n'en garder qu'un seul dans /etc/netplan).

- Exemple :

network:

version: 2

renderer: NetworkManager

ethernets:

enp0s3:  # Réseau interne

dhcp4: no

addresses: [192.168.100.12/24]

enp0s8:  # NAT

dhcp4: true

- Appliquer :

sudo chmod 600 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

sudo chown root:root /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

sudo netplan generate && sudo netplan apply

sudo systemctl restart NetworkManager

4) Windows Server 2025 - ping KO alors que l'IP est correcte

Symptôme : ipconfig montre bien 192.168.100.10 sur l'interface Intnet, mais les pings entrants ne répondent pas.

Cause : profil réseau en Public + firewall Windows qui bloque ICMP.

Résolution (PowerShell admin) :

Get-NetConnectionProfile

Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias "Intnet" -NetworkCategory Private

New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow ICMPv4 Intnet" -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -Direction Inbound -Profile Private -Action Allow

5) Vérifications utiles (évite les erreurs d'IP)

- Linux : ip a / ip route

- Windows : ipconfig

- Vérifier le nom du réseau interne VirtualBox : intnet-lab (strictement identique sur les 3 VMs).

Variante selon besoins

🔸 Réseau interne uniquement

- 1 seule carte

- Pas d’Internet

- Lab totalement isolé (cyber, malware, AD, etc.)

🔸 Host-only

- Communication VM ↔ hôte possible

- Pas d’accès LAN

- Pratique pour tests web locaux

Recommandation selon usages

Tableau de choix rapide :

| Usage | Mode conseillé |
| --- | --- |
| Lab cyber / AD / GLPI | Réseau interne + NAT |
| Malware / pentest | Réseau interne seul |
| Dev web local | Host-only + NAT |
| Cluster (Ansible, Docker) | Réseau interne |